INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Set de instrucciones de la Arquitectura ARMv7

Alumno:

Areli Alejandra Guevara Badillo

Grupo 5CM2

Prof. Gelacio Castillo Cabrera

domingo, 22 de junio de 2025

# Introducción

La arquitectura ARMv7-M es una versión de la arquitectura ARM que se enfoca en aplicaciones de microcontroladores, ofreciendo un conjunto de instrucciones optimizado para dispositivos embebidos y sistemas de baja potencia. Esta arquitectura es parte de las familias de procesadores ARM que incluyen el Cortex-M3 y el Cortex-M4, los cuales son ampliamente utilizados en sistemas embebidos.

Basada en los principios RISC (Reduced Instruction Set Computer), la ARMv7-M destaca por su eficiencia en la ejecución de instrucciones y su bajo consumo de energía, características que la hacen ideal para el mercado de dispositivos móviles e IoT. Entre sus innovaciones técnicas más relevantes encontramos:

- Un pipeline de 3 etapas que permite la ejecución superescalar de instrucciones

- Conjunto de instrucciones Thumb-2 que combina densidad de código con alto rendimiento

- Soporte nativo para operaciones DSP (Procesamiento Digital de Señales)

- Arquitectura de interrupciones anidadas (NVIC) para manejo eficiente de eventos en tiempo real

- Opcionalmente, unidad de punto flotante (FPU) para cálculos matemáticos avanzados

Esta combinación de características permite a los desarrolladores crear soluciones que equilibran perfectamente rendimiento y eficiencia energética, manteniendo al mismo tiempo una notable flexibilidad en el diseño de sistemas embebidos complejos.

El siguiente resumen organiza las instrucciones clave de la ARMv7-M por categorías funcionales, presentando para cada una su nombre y una descripción de su operación.

# Set de instrucciones de la Arquitectura ARMv7

| Instrucciones de Saltos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| B | Salto incondicional a una dirección. |  |  |
| CBNZ | Salta si el registro no es cero |  |  |
| CBZ | Salta si el registro es cero |  |  |
| BL | Llama a una subrutina, guardando la dirección de retorno |  |  |
| BLX (register) | Llama a una subrutina en la dirección contenida en un registro |  |  |
| BX | Salta a dirección y cambia modo si es necesario. |  |  |
| BXJ | Salta a una dirección para ejecutar código Java (Jazalle) |  |  |
| TBB | Realiza un salto a una dirección usando una tabla de bytes |  |  |
| TBH | Realiza un salto usando una tabla de halfwords (16 bits) |  |  |
| Instrucciones Estándar De Procesamiento De Datos |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| ADC | Suma con acarreo |  |  |
| ADD | Suma dos operandos |  |  |
| ADR | Calcula una dirección relativa a la PC |  |  |
| AND | Operación lógica AND |  |  |
| BIC | AND entre el primer operando y el complemento del segundo |  |  |
| CMN | Suma dos operandos y actualiza banderas (no guarda resultado) |  |  |
| CMP | Resta dos operandos y actualiza banderas (no guarda resultado) |  |  |
| EOR | Operación lógica XOR |  |  |
| MOV | Copia un valor a un registro |  |  |
| MVN | Copia el complemento de un valor a un registro |  |  |
| ORN | Realiza una operación OR entre el primer operando y el complemento del segundo operando. |  |  |
| ORR | Realiza una operación OR bit a bit entre dos operandos. |  |  |
| RSB | Resta invertida |  |  |
| RSC | Resta invertida con acarreo |  |  |
| SBC | Resta con acarreo |  |  |
| SUB | Resta simple |  |  |
| TEQ | Realiza una operación XOR entre dos operandos y actualiza los flags, sin guardar el resultado. |  |  |
| TST | Realiza una operación AND entre dos operandos y actualiza los flags, sin guardar el resultado. |  |  |
| Instrucciones de desplazamiento |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| ASR (immediate) | Desplazamiento aritmético a la derecha por inmediato. |  |  |
| ASR (register) | Desplazamiento aritmético a la derecha por registro. |  |  |
| LSL (immediate) | Desplazamiento lógico a la izquierda por inmediato. |  |  |
| LSL (register) | Desplazamiento lógico a la izquierda por registro. |  |  |
| LSR (immediate) | Desplazamiento lógico a la derecha por inmediato. |  |  |
| LSR (register) | Desplazamiento lógico a la derecha por registro. |  |  |
| ROR (immediate) | Rotación a la derecha por inmediato. |  |  |
| ROR (register) | Rotación a la derecha por registro. |  |  |
| RRX | Rotación a la derecha extendida usando el bit de acarreo. |  |  |
| Instrucciones generales de multiplicación |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| MLA | Multiplica dos valores y acumula con un tercer valor. |  |  |
| MLS | Multiplica dos valores y sustrae un tercero. |  |  |
| MUL | Multiplica dos valores de 32 bits. |  |  |
| Instrucciones de multiplicación con signo |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| SMLAL | Multiplica y acumula en registros de 64 bits. |  |  |
| SMULL | Multiplicación de 64 bits a partir de dos operandos de 32 bits. |  |  |
| Instrucciones de multiplicación con signo, extensión DSP Armv7-M |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| SMLABB | Multiplica los bytes bajos de dos registros y suma a un acumulador. |  |  |
| SMLABT | Multiplica el byte bajo de uno con el byte alto de otro, y suma. |  |  |
| SMLATB | Multiplica byte alto con byte bajo, y suma. |  |  |
| SMLATT | Multiplica las partes altas con signo (top 16 bits) de dos registros de 32 bits, suma el resultado a un acumulador, y guarda el total en un registro destino. |  |  |
| SMLAD | Multiplica dos pares de bytes, suma los productos y acumula. |  |  |
| SMLADX | Multiplica la parte alta con signo (top 16 bits) de un registro por la parte baja con signo (bottom 16 bits) de otro registro, suma el resultado a un acumulador, y guarda el total en un registro destino. |  |  |
| SMALALBB | Multiplica bytes bajos con acumulación extendida. |  |  |
| SMLALBT | Multiplica byte bajo con byte alto con acumulación. |  |  |
| SMLALTB | Multiplica byte alto con byte bajo con acumulación. |  |  |
| SMLALTT | Multiplica bytes altos con acumulación. |  |  |
| SMLALD | Multiplica dos pares de datos y acumula en doble palabra. |  |  |
| SMLALDX | Multiplica la parte alta con signo de un registro por la parte baja con signo de otro, suma el resultado a un acumulador de 64 bits (dos registros) y actualiza ese acumulador. |  |  |
| SMLAWB | Multiplica con byte bajo extendido y suma. |  |  |
| SMLAWT | Multiplica con byte alto extendido y suma. |  |  |
| SMLSD | Multiplica dos pares de bytes y resta los productos. |  |  |
| SMLSDX | Multiplica la parte alta con signo de un registro por la parte baja con signo de otro, luego resta ese producto de un acumulador, y guarda el resultado en un registro destino. |  |  |
| SMLSLD | Multiplica y resta pares de datos, acumula en 64 bits. |  |  |
| SMLSLDX | Multiplica la parte alta con signo de un registro por la parte baja con signo de otro, resta ese producto de un acumulador de 64 bits (formado por dos registros), y actualiza el acumulador. |  |  |
| SMMLA | Multiplica dos enteros y acumula, con saturación. |  |  |
| SMMLAR | Realiza una multiplicación de dos enteros con signo de 32 bits, luego aplica una rotación aritmética a la izquierda del resultado de 64 bits, suma el valor acumulado a un registro y guarda el resultado final. |  |  |
| SMMLS | Multiplica y resta con saturación. |  |  |
| SMMLSR | Multiplica dos enteros con signo de 32 bits, aplica una rotación aritmética a la izquierda al resultado de 64 bits, luego resta ese valor rotado de un acumulador, y guarda el resultado final. |  |  |
| SMMUL | Multiplica dos valores enteros con saturación. |  |  |
| SMMULR | Multiplica dos enteros con signo de 32 bits, toma los bits altos del resultado de 64 bits, aplica una rotación aritmética a la derecha de 1 bit, y guarda el resultado de 32 bits. |  |  |
| SMUAD | Multiplica dos pares de bytes y suma los resultados. |  |  |
| SMUADX | Multiplica la parte alta con signo de un registro por la parte baja con signo de otro registro, suma el resultado a un acumulador, y guarda el total en un registro destino. |  |  |
| SMULBB | Multiplica bytes bajos. |  |  |
| SMULBT | Multiplica byte bajo con byte alto. |  |  |
| SMULTB | Multiplica byte alto con byte bajo. |  |  |
| SMULTT | Multiplica bytes altos. |  |  |
| SMULWB | Multiplicación ajustada de byte bajo. |  |  |
| SMULWT | Multiplicación ajustada de byte alto. |  |  |
| SMUSD | Multiplica dos pares de bytes y resta los productos. |  |  |
| SMUSDX | Multiplica la parte alta con signo de un registro por la parte baja con signo de otro, luego resta ese producto de un acumulador, y guarda el resultado en un registro destino. |  |  |
| Instrucciones de multiplicación sin signo |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| UMLAL | Multiplicación sin signo con acumulador de 64 bits. |  |  |
| UMULL | Multiplicación sin signo de 32 × 32 bits → 64 bits. |  |  |
| Instrucciones de multiplicación sin signo, extensión DSP Armv7-M |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| UMAAL | Multiplica dos valores y acumula el resultado en una doble palabra. |  |  |
| Instrucciones de saturación |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| SSAT | Saturación aritmética de un valor con signo. |  |  |
| USAT | Saturación aritmética de un valor sin signo. |  |  |
| Instrucciones de saturación de media palabra, extensión DSP Armv7-M |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| SSAT16 | Saturación de dos mitades con signo en un registro. |  |  |
| USAT16 | Saturación de dos mitades sin signo en un registro. |  |  |
| Instrucciones de suma y resta saturadas, extensión DSP Armv7-M |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| QADD | Suma saturada. |  |  |
| QSUB | Resta saturada. |  |  |
| QDADD | Doble del segundo operando y luego suma saturada. |  |  |
| QDSUB | Doble del segundo operando y luego resta saturada. |  |  |
| Instrucciones de embalaje y desembalaje |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| SXTB | Extiende con signo un byte. |  |  |
| SXTH | Extiende con signo un halfword. |  |  |
| UXTB | Extiende sin signo un byte. |  |  |
| UXTH | Extiende sin signo un halfword. |  |  |
| Instrucciones de embalaje y desembalaje, extensión DSP Armv7-M |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| PKHBT | Combina la parte baja (bottom 16 bits) de un registro con la parte baja (bottom 16 bits) de otro registro desplazado, formando un único registro de 32 bits. |  |  |
| PKHTB | Combina la parte alta (top 16 bits) de un registro con la parte baja (bottom 16 bits) de otro registro desplazado, formando un único registro de 32 bits. |  |  |
| SXTAB | Extiende con signo un byte y lo suma a un registro. |  |  |
| SXTAB16 | Extiende con signo dos bytes y los suma. |  |  |
| SXTAH | Extiende con signo un halfword (16 bits) y lo suma. |  |  |
| SXTB16 | Extiende con signo dos bytes. |  |  |
| UXTAB | Extiende sin signo un byte y lo suma a un registro. |  |  |
| UXTAB16 | Extiende sin signo dos bytes y los suma. |  |  |
| UXTAH | Extiende sin signo un halfword y lo suma. |  |  |
| UXTB16 | Extiende sin signo dos bytes. |  |  |
| Instrucciones de división |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |
| SDIV | División entera con signo. |  |  |
| UDIV | División entera sin signo. |  |  |
| Instrucciones de suma y resta en paralelo, extensión DSP |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| ADD16 | Suma en paralelo dos pares de 16 bits. |  |  |
| SADD16 | Realiza la suma saturada de dos registros tratados como dos pares de valores de 16 bits con signo (signed 16-bit), sumando cada par por separado y saturando el resultado para evitar overflow. |  |  |
| QADD16 | Realiza la suma saturada con redondeo de dos registros, cada uno tratado como dos valores de 16 bits con signo, sumando cada par por separado y saturando el resultado para evitar overflow. |  |  |
| SHADD16 | Realiza la suma con desplazamiento a la derecha y redondeo de dos registros, cada uno tratado como dos valores de 16 bits con signo, sumando cada par por separado, desplazando a la derecha el resultado 1 bit con redondeo. |  |  |
| UADD16 | Realiza la suma sin signo de dos registros, cada uno tratado como dos valores de 16 bits sin signo (unsigned), sumando cada par por separado sin saturación. |  |  |
| UQADD16 | Realiza la suma saturada sin signo de dos registros, cada uno tratado como dos valores de 16 bits sin signo, sumando cada par por separado y saturando el resultado para evitar overflow. |  |  |
| UHADD16 | Realiza la suma con desplazamiento a la derecha y redondeo de dos registros sin signo, cada uno tratado como dos valores de 16 bits sin signo, sumando cada par por separado, desplazando a la derecha el resultado 1 bit con redondeo. |  |  |
| ASX | Suma y resta en paralelo dos pares de 16 bits (mezclados). |  |  |
| SASX | Suma la parte alta de un registro con la parte baja de otro, resta la parte baja del primero con la parte alta del segundo, y guarda el resultado. |  |  |
| QASX | Como SASX, pero con saturación para evitar overflow. |  |  |
| SHASX | Realiza la operación SASX (suma y resta de partes altas y bajas con signo), luego desplaza a la derecha 1 bit con redondeo el resultado. |  |  |
| UASX | Suma la parte alta de un registro con la parte baja de otro y resta la parte baja del primero con la parte alta del segundo, usando valores sin signo. |  |  |
| UQASX | Hace lo mismo que UASX, pero con saturación para evitar overflow en valores sin signo. |  |  |
| UHASX | Realiza la operación UASX (suma y resta de partes altas y bajas sin signo), luego desplaza a la derecha 1 bit con redondeo el resultado. |  |  |
| SAX | Resta y suma en paralelo dos pares de 16 bits (mezclados). |  |  |
| SSAX | Resta una mitad y suma la otra (cruzadas), empaquetando ambos resultados en 32 bits. |  |  |
| QSAX | Igual que SSAX, pero con saturación (evita desbordamientos). |  |  |
| SHSAX | Divide los resultados entre 2 (sin redondear) antes de empaquetar. |  |  |
| USAX | Versión sin signo de SSAX, procesamiento de datos unsigned |  |  |
| UQSAX | USAX con saturación para datos unsigned. Evitar desbordamientos en operaciones con píxeles. |  |  |
| UHSAX | USAX con división por 2 (halving). Escalado rápido en gráficos o sensores. |  |  |
| SUB16 | Resta en paralelo dos pares de 16 bits. |  |  |
| SSUB16 | Resta ambas mitades de 16 bits con signo en paralelo. |  |  |
| QSUB16 | Igual que SSUB16, pero con saturación (recorta resultados fuera de rango a ±32767). |  |  |
| SHSUB16 | Divide los resultados entre 2 (shift right 1) sin redondear. |  |  |
| USUB16 | Versión sin signo de SSUB16. |  |  |
| UQSUB16 | USUB16 con saturación (limita resultados a 0–65535). Operaciones seguras en gráficos. |  |  |
| UHSUB16 | USUB16 con división por 2 (halving). Reducción de precisión en sensores. |  |  |
| ADD8 | Suma cuatro bytes por separado en paralelo. |  |  |
| SADD8 | Suma cuatro pares de bytes (8 bits) con signo en paralelo (uno por byte). |  |  |
| QADD8 | Igual que SADD8, pero con saturación (si el resultado excede ±127, se limita a esos valores). |  |  |
| SHADD8 | Suma y luego divide cada resultado entre 2 (shift right 1, sin redondear). |  |  |
| UADD8 | Versión sin signo de SADD8 (bytes de 0 a 255). |  |  |
| UQADD8 | UADD8 con saturación (limita resultados a 0–255). |  |  |
| UHADD8 | UADD8 con división por 2 (halving). |  |  |
| SUB8 | Resta cuatro bytes por separado en paralelo. |  |  |
| SSUB8 | Resta cuatro pares de bytes (8 bits) con signo en paralelo (uno por byte). |  |  |
| QSUB8 | Igual que SSUB8, pero con saturación (si el resultado excede ±127, se limita a esos valores). |  |  |
| SHSUB8 | Resta y luego divide cada resultado entre 2 (shift right 1, sin redondear). |  |  |
| USUB8 | Versión sin signo de SSUB8 (bytes de 0 a 255). |  |  |
| UQSUB8 | USUB8 con saturación (limita resultados a 0–255). |  |  |
| UHSUB8 | USUB8 con división por 2 (halving). |  |  |
| Instrucciones diversas de procesamiento de datos |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| BFC | Borra un campo de bits dentro de un registro. |  |  |
| BFI | Inserta un campo de bits en una posición específica. |  |  |
| CLZ | Cuenta ceros a la izquierda en un registro. |  |  |
| MOVT | Carga una constante en los 16 bits altos del registro. |  |  |
| RBIT | Invierte los bits de un registro. |  |  |
| REV | Invierte el orden de los bytes en un registro. |  |  |
| REV16 | Invierte bytes en mitades de 16 bits. |  |  |
| REVSH | Invierte bytes en un halfword y lo extiende con signo. |  |  |
| SBFX | Extrae bits con signo desde una posición específica. |  |  |
| UBFX | Extrae bits sin signo desde una posición específica. |  |  |
| Instrucciones diversas de procesamiento de datos, extensión DSP Armv7-M |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| SEL | Selecciona bytes de dos registros basado en la bandera GE. |  |  |
| USAD8 | Suma de diferencias absolutas entre bytes. |  |  |
| USADA8 | Igual que USAD8, pero suma con un acumulador. |  |  |
| Instrucciones de acceso al registro de estado |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| MSR | Permite escribir/modificar registros especiales del sistema, los cuales controlan aspectos críticos del procesador. |  |  |
| MSR (immediate) | Carga inmediata en el registro de estado (p. ej. CPSR). |  |  |
| MSR (register) | Carga desde un registro general al CPSR/SPSR. |  |  |
| CPS | Cambia el modo del procesador (ej. de usuario a IRQ). |  |  |
| MRS | Copia el contenido de CPSR o SPSR a un registro general. |  |  |
| MRS (Banked register) | Carga inmediata en el registro de estado (p. ej. CPSR). |  |  |
| MSR (Banked register) | Carga desde un registro general al CPSR/SPSR. |  |  |
| Instrucciones de carga y almacenamiento |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| LDR | Carga un valor desde memoria a un registro. |  |  |
| STR | Guarda un valor desde un registro en memoria. |  |  |
| LDRT | Carga un valor desde memoria usando acceso no privilegiado. |  |  |
| STRT | Guarda un valor con acceso no privilegiado. |  |  |
| LDREX | Carga exclusiva (para operaciones atómicas). |  |  |
| STREX | Almacena si no ha habido modificación desde LDREX. |  |  |
| STRH | Almacena media palabra (16 bits). |  |  |
| STRHT | Versión no privilegiada de STRH. |  |  |
| STREXH | Almacena media palabra de forma exclusiva. |  |  |
| LDRH | Carga media palabra desde memoria. |  |  |
| LDRHT | Versión no privilegiada de LDRH. |  |  |
| LDREXH | Carga media palabra de forma exclusiva. |  |  |
| LDRSH | Carga media palabra con extensión de signo. |  |  |
| LDRSHT | Carga media palabra con extensión de signo, no privilegiada. |  |  |
| STRB | Guarda un byte. |  |  |
| STRBT | Guarda un byte, acceso no privilegiado. |  |  |
| STREXB | Guarda un byte de forma exclusiva. |  |  |
| LDRB | Carga un byte. |  |  |
| LDRBT | Carga un byte, acceso no privilegiado. |  |  |
| LDREXB | Carga un byte de forma exclusiva. |  |  |
| LDRSB | Carga un byte con extensión de signo. |  |  |
| LDRSBT | Carga un byte con signo, acceso no privilegiado. |  |  |
| LDRD | Carga una doble palabra (64 bits). |  |  |
| STRD | Guarda una doble palabra (64 bits). |  |  |
| LDREXD | Carga doble palabra exclusiva. |  |  |
| STREXD | Guarda doble palabra exclusiva. |  |  |
| Instrucciones de carga y almacenamiento múltiples |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| LDM | Carga múltiples registros desde memoria. |  |  |
| LDMIA | LDM con incremento después. |  |  |
| LDMFD | LDM para restaurar registros desde pila (Full Descending). |  |  |
| LDMDB | LDM con decremento antes. |  |  |
| LDMEA | LDM con incremento antes (alias). |  |  |
| POP | Carga registros desde la pila (LDMFD con PC opcional). |  |  |
| PUSH | Guarda registros en la pila (STMDB con LR opcional). |  |  |
| STM (STMIA, STMEA) | Almacena múltiples registros, incremento después. |  |  |
| STMDB (STMFD) | Decrementa antes (forma usada por PUSH). |  |  |
| Instrucciones varias |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| CLREX | Limpia el estado exclusivo (LDREX/STREX). |  |  |
| DBG | Genera una señal de depuración. |  |  |
| DMB | Barrera de memoria (Data Memory Barrier). |  |  |
| DSB | Barrera de sincronización de datos. |  |  |
| ISB | Barrera de sincronización de instrucciones. |  |  |
| IT | Inicia una secuencia condicional (Thumb-2). |  |  |
| NOP | No hace nada (no operation). |  |  |
| PLD (immediate) | Pre-carga (o pre-carga para escritura) una dirección inmediata en caché. |  |  |
| PLD (literal) | Pre-carga desde una dirección literal. |  |  |
| PLD (register) | Pre-carga desde dirección contenida en un registro. |  |  |
| PLI (immediate, literal) | Pre-carga para instrucciones. |  |  |
| PLI (register) | Pre-carga de instrucción desde dirección en registro. |  |  |
| SEV | Envía evento (Wake-up para otros núcleos o hilos). |  |  |
| SVC | Supervisor Call – invoca llamada al sistema (software interrupt). |  |  |
| WFE | Espera evento (Wait For Event). |  |  |
| WFI | Espera interrupción (Wait For Interrupt). |  |  |
| YIELD | Sugiere al procesador ceder el turno a otro hilo. |  |  |
| Instrucciones de generación de excepciones |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| SVC | Supervisor Call – invoca llamada al sistema (software interrupt). |  |  |
| BKPT | Genera un breakpoint para depuración. |  |  |
| Instrucciones de coprocesador |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| CDP | Es una instrucción que ejecuta operaciones de procesamiento de datos en un coprocesador, como el coprocesador de punto flotante (VFP) o SIMD (NEON). |  |  |
| CDP2 | Es una variante de la instrucción CDP, utilizada para realizar operaciones internas dentro de un coprocesador, pero en el contexto de ARMv7 con soporte para espacio de ejecución privilegiado (como TrustZone). |  |  |
| MCR, MCR2 | Mueve datos a un coprocesador. |  |  |
| MCRR, MCRR2 | Mueve dos registros a un coprocesador. |  |  |
| MRC, MRC2 | Mueve datos desde un coprocesador. |  |  |
| MRRC, MRRC2 | Mueve dos registros desde un coprocesador. |  |  |
| LDC, LDC2 (immediate) | Carga desde coprocesador. |  |  |
| LDC, LDC2 (literal) | Carga desde dirección literal del coprocesador. |  |  |
| STC, STC2 | Almacena datos en un coprocesador. |  |  |
| FP | Se utiliza como puntero al marco de pila (stack frame) de una función. |  |  |
| Instrucciones de carga y almacenamiento para registros de la extensión FP (Punto Flotante) |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| VLDM | Carga múltiples registros de NEON o FPU. |  |  |
| VLDR | Carga un registro de NEON o FPU. |  |  |
| VPOP | Restaura (saca) uno o más registros de punto flotante (VFP/NEON) desde la pila del stack (memoria), es decir, el reverso de VPUSH. |  |  |
| VPUSH | Guarda (empuja) uno o más registros de punto flotante (VFP o NEON) en la pila (stack). Es el complemento de VPOP. |  |  |
| VSTM | Guarda múltiples registros de NEON o FPU. |  |  |
| VSTR | Guarda un solo registro NEON/FPU. |  |  |
| Instrucciones de transferencia de registros de la extensión de punto flotante (FP) |  |  |  |
| Instrucción |  | Descripción |  |
| VMOV (ARM core register to scalar) |  | Mueve valor de registro general a escalar NEON. |  |
| VMOV (scalar to ARM core register) |  | Mueve escalar NEON a registro ARM. |  |
| VMOV (between ARM core register and single-precision register) |  | Mueve entre registros ARM y NEON. |  |
| VMOV (between two ARM core registers and two single-precision registers) |  | Mueve entre registros ARM y NEON. |  |
| VMOV (between two ARM core registers and a doubleword extension register) |  | Mueve entre registros ARM y NEON. |  |
| VMRS |  | Mueve estado de FPU a registro ARM. |  |
| VMSR |  | Mueve valor de registro ARM al estado de FPU. |  |
| Instrucciones de procesamiento de datos en punto flotante |  |  |  |
| Instrucción | Descripción |  |  |
| VABS | Valor absoluto de un registro FP. |  |  |
| VADD | Suma de punto flotante (escalar/vectorial). |  |  |
| VCMP | Compara dos valores FP y actualiza flags (sin excepción si hay NaN) |  |  |
| VCMPE | Compara dos valores FP y lanza excepción si hay NaN. |  |  |
| VCVT, VCVTR (between floating-point and integer) | Ambas instrucciones convierten valores entre punto flotante (float) y entero (int), pero difieren en cómo manejan los decimales (uno los trunca y otro los redondea) |  |  |
| VCVT (between double-precision and single-precision) | Esta variante de VCVT convierte valores de punto flotante doble precisión (64 bits, F64) a simple precisión (32 bits, F32), y viceversa. |  |  |
| VCVTA | Conversión a entero con redondeo al más cercano (ties to even). |  |  |
| VCVTN | Igual que VCVTA (alias estándar). |  |  |
| VCVTP | Conversión a entero redondeando hacia +∞. |  |  |
| VCVTM | Conversión a entero redondeando hacia -∞. |  |  |
| VCVT (between floating-point and fixed-point) | Convierte entre valores punto flotante (FP) y punto fijo (Fixed-point), con control de escalado y redondeo. |  |  |
| VCVTB | Convierte valores de punto flotante en la parte inferior del registro (bits bajos). |  |  |
| VCVTT | Convierte valores de punto flotante en la parte superior del registro (bits altos). |  |  |
| VDIV | División de punto flotante. |  |  |
| VFMA | Fused Multiply-Add: Rd = Rn + (Rm × Rp) (sin redondeo intermedio). |  |  |
| VFMS | Fused Multiply-Subtract: Rd = Rn - (Rm × Rp). |  |  |
| VFNMA | Fused Negated Multiply-Add: Rd = -Rn - (Rm × Rp). |  |  |
| VFNMS | Fused Negated Multiply-Subtract: Rd = -Rn + (Rm × Rp). |  |  |
| VMAXNM | Máximo numérico (ignora NaN silenciosos). |  |  |
| VMINNM | Mínimo numérico (ignora NaN silenciosos). |  |  |
| VMLA | Multiplicación con acumulación: Rd = Rd + (Rn × Rm). |  |  |
| VMLS | Multiplicación con sustracción: Rd = Rd - (Rn × Rm). |  |  |
| VMOV (immediate) | Carga un valor inmediato en todos los elementos del vector. |  |  |
| VMOV (register) | Copia entre registros: Entre NEON, entre NEON y ARM, o viceversa. |  |  |
| VMUL | Multiplicación de punto flotante entre dos registros (vectorial o escalar). |  |  |
| VNEG | Niega el valor de un registro FP (cambio de signo). |  |  |
| VNMLA | Multiplicación-negación con acumulación inversa: -Rd + (Rn × Rm). |  |  |
| VNMLS | Multiplicación-negación con sustracción inversa: -Rd - (Rn × Rm). |  |  |
| VNMUL | Multiplicación con negación del resultado: - (Rn × Rm). |  |  |
| VRINTA | Redondeo al entero más cercano (modo "round to nearest with ties to even"). |  |  |
| VRINTN | Redondeo al entero más cercano (igual que VRINTA, alias estándar). |  |  |
| VRINTP | Redondeo al entero superior (hacia +∞). |  |  |
| VRINTM | Redondeo al entero inferior (hacia -∞). |  |  |
| VRINTZ | Redondeo hacia cero (truncamiento). |  |  |
| VRINTR | Redondeo usando el modo especificado en FPSCR (registro de control). |  |  |
| VSEL | Selección condicional entre dos operandos basada en flags (similar a una operación "if"). |  |  |
| VSQRT | Calcula la raíz cuadrada de un valor FP. |  |  |
| VSUB | Resta de punto flotante entre dos registros. |  |  |